27+28+32+23m混凝土宽箱梁桥（横梁处变箱）分析

（上部结构）

二Ο二一年八月

本算例仍然采用慧加WISEPLUS混凝土箱梁桥“一键四模型”智能化解决方案，可以实现仅需输入混凝土结构桥梁相关设计参数，即可自动建立混凝土梁桥模型（包括新《规范》-附录A实用精细化分析模型中7自由度单梁模型、折面梁格模型、局部空间网格模型及常规6自由度单梁模型）、各种计算工况生成、规范自动组合、自动进行设计验算并生成计算书（结合新《规范》）等各个功能。

对预应力混凝土异形箱梁桥，除了异形桥在平面布置上的特殊性外，预应力在变箱室箱梁中的分布也需要考虑腹板变化的影响。本文档主要对几何参数中“平面设计”项、及预应力在不同腹板的分配两方面做重点描述，其它参数输入及模型生成、规范验算等功能同混凝土箱梁桥智能化模块一样处理即可。

1、平面设计

完成上部结构中平面图信息的输入，主要包括桥宽（等宽、变宽）、箱室（沿桥纵向变化与否）、腹板变化（横向位置及厚度）、横梁斜交（斜桥）、翼缘变宽等几何信息。

在“主梁设计”模块点击“平面设计”进入详细信息输入窗口，

- 桥宽设置

- 桥宽特征：分为“桥面等宽”和“桥面变宽”，选择后需输入桥面宽度，本算例为“桥面变宽”；

- 桥面宽度：前述选择“桥面等宽”时这里只需要输入一个值；前述选择“桥面变宽”后则需要点击右边的按钮进入“桥面宽度设置”窗口，通过沿桥纵向序列的方式输入桥宽变化。本例中桥宽沿纵向变化如下：

本例通过“图形导入”功能直接导入“附件”的“平面线形导入.dxf”文件得到桥宽各跨变宽数据

- 箱室设置

- 箱室特征：对截面沿桥纵向箱室个数进行定义，不变则为“等箱”；变化则为“变箱”。本算例选择“变箱”；

- 箱室数量：根据前项输入“箱室特征”输入相应的箱室个数，若为“等箱”输入一个数字；若为“变箱”输入各跨箱室个数。本算例为“变箱”，依次输入各跨箱室个数“5,5,4,4”；

- 变形控制宽度：本算例变箱位置均发生在横梁处，此处填0即可。

输入完成如下所示：

- 腹板设置

- 腹板间距特征：分为“等间距”、“不等间距”、“自定义”三种。“等间距”即为桥宽扣除两侧翼缘宽度（剖面样式中定义）后按箱室个数均分；“不等间距”即为桥宽扣除两侧翼缘宽度（剖面样式中定义）后按腹板间距比例序列分配；“自定义”根据中间各腹板沿桥纵向位置变化序列输入，适合于腹板间距任意变化的结构。本算例中各跨箱室个数不同，腹板中心线沿桥长变化大，课通过前述“图形导入”功能直接导入“附件”的“平面线形导入.dxf”文件，已得到腹板数据，结果如下所示：

- 腹板间距比例序列：根据前项输入“不等间距”输入相应各腹板间距与桥宽扣除两侧翼缘宽度（剖面样式中定义）后宽度的比值；

- 腹板厚度样式序列：以前述箱室个数对每跨的腹板进行厚度定义，同样是先定义每跨各腹板的厚度样式，通过拼装完成各跨腹板厚度的定义。点击“腹板厚度样式序列”右侧的按钮进入“腹板厚度设置”，再点击 “板厚样式”进入“腹板厚度样式”定义窗口，如下所示：

- 图形导入

平面设计中输入参数比较多，可以用CAD的dxf输入对桥宽变化、箱室变化、腹板位置及翼缘板变宽进行设置。

CAD中的绘制规则如下：

1）用多段线绘制道路中心线（包含伸缩缝长度），将其图层定义为“路线”；

2）用多段线绘制上下翼缘边线（纵向延伸到伸缩缝），将图层定义为“边线”；

3）用多段线绘制各中腹板中心线（纵向延伸到伸缩缝），将图层定义为“中线”；

4）用多段线绘制边腹板与翼缘的构造交线（纵向延伸到伸缩缝），将图层定义为“交线”。

5）用多段线绘制折线横梁、直线横隔板至折线横梁间也需绘制折线横梁，讲图层定义为“分叉线”，各个分叉线点数相同。

保存为dxf后，在平面设计中点击图形导入，选择文件即可。

点击“应用”，即可在几何模型视图区看到该桥几何模型。

2、梁格模型中预应力分配设置

异形桥中预应力布置存在腹板变化的情况，需要通过两步来实现预应力钢束在模型中的模拟

1）预应力设置（同之前智能化模块一样）

通过导入纵向预应力及横梁预应力的钢束线形（dxf文件）并定义各腹板分配根数的方式来实现预应力纵向预应力钢束的定义。输入步骤如下：

按下图定义钢束基本特性，基本束通过dxf图及脚本文件导入。具体操作过程详见说明书第11.3/11.4节基本束建立。

注：纵向预应力钢束对应钢束线形“基本束.dxf”及脚本文件“基本束.txt”（详见附件）。

在建立好基本束线形后，通过预应力设置对话框完成钢束位置定义（可以逐根输入，也可以通过“导入”脚本文件输入）。

各参数意义如下：

- 基本束：从下拉菜单中选择之前生成的基本束编号及名称。

- 横梁编号：布置预应力的横梁输入对应横梁编号，纵梁对应腹板默认为0

- 各腹板根数：每根基本束对应在各个腹板上的根数，没有的腹板填0；对横梁则填入总根数（横梁只有一个腹板）。按腹板个数最多的位置输入个数，腹板个数变少的位置对应位置输0。

注：预应力钢束设置文件详见附件中脚本文件“预应力设置导入.txt”。

设置完后，点击“自动生成”得到相应的单梁模型和梁格模型。

2）预应力沿腹板变化调整

在前述自动生成的单梁模型中，点击“梁格网格”工具中的“简特正交”进入“正交梁格整体划分信息”窗口，如下所示。

选中对话框内“折面梁格”后，点击编辑，进入梁格划分参数编辑窗口。

- 切割线连接设置

“切割线连接设置”是对箱室个数变化左右侧截面对应的连接关系进行定义，如下图所示，单梁模型中箱室变化位置在59#——60#单元，对应的左侧腹板区段序列即为（3,4），右侧腹板序列为（3）。

注：单梁模型中腹板序列顺序为俯视图中从下向上编号。

- 钢束分配设置

之前的“预应力设置”在模型中实现了钢束在对应腹板的分配，但对于变箱室的情况，需要在这里稍作修正。以下图为例，变箱室处钢束分布变化布置。

自动生成的参数中并没有体现变箱处腹板编号的变化（如下图），

对钢束布置图中的1号钢束（黄色）变箱前后均处在3号腹板上，不需要修改（如下图）；

对上图的2号钢束（红色）变箱前处在4号腹板上，变箱后没有钢束，也不需要修改；

对钢束布置图的3号钢束（洋红色）变箱前处在5号腹板上，变箱后处在4号钢束，需要修改如下，“所在区段序列”即为钢束在变箱前后位置所处的腹板序列号（腹板序列在俯视图中从下向上一次编号）；

同理，布置在腹板序号5-7上的钢束都要做类似处理，完全修改后的钢束设置如下所示：

注：上述操作过程也可通过梁格脚本文件直接编辑后导入（如下）。

3、生成梁格模型

上述步骤完成后，点击“运行”即可得到完整的梁格模型，点击“规范设计”后自动计算并生成计算书。